ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 730 39 179, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

Akce:         			Gymnázium Nový Jičín - úpravy vstupního prostoru

Místo stavby:        		parcela p.č. 561 a 579, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí

Investor:  			Gymnázium Nový Jičín, p.o.

Palackého 1329/50,

741 01 Nový Jičín

IČO: 00601675

_________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. 	Architektonicko-stavební řešení

D.1.2. 	Stavebně konstrukční řešení

| Gymnázium Nový Jičín - úpravy vstupního prostoru |  | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 tomas_kudelka@quick.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | Gymnázium Nový Jičín, p.o., Palackého 1329/50, NJ | # . |  |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 278 35 511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 10-2018 |  |  |  |
| OBSAH | ### D. TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | ### D |  |  |

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. 	Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.b. 	Technická zpráva

Akce:         			Gymnázium Nový Jičín - úpravy vstupního prostoru

Místo stavby:        		parcela p.č. 561 a 579, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí

Investor:  			Gymnázium Nový Jičín, p.o.

Palackého 1329/50,

741 01 Nový Jičín

IČO: 00601675

Předmětem projektové dokumentace jsou drobné stavební úpravy a opravy umístěné u vstupu budovy Gymnázia v Novém Jičíně na parcelách p.č. 561 a 579, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí. Stavební úpravy spočívají v aplikaci hydroizolačních opatření, opravách a úpravách venkovních ploch, zídek a obkladů.

Bude provedeno osekání starého obkladu, očištění stávajícího kamenného zdiva tryskáním, natření hydrofobního nátěru, sjednocení povrchu cementovým postřikem, srovnání nanesením zátěrové malty (cementová jádrová soklová - ruční) a nanesení nepružné silikátové stěrkové hydroizolace s krystalizujícími účinky se schopností zaplňovat a utěsňovat spáry (u napojení  na schody či podesty se použije průžná silikátová hydroizolační stěrka). Poté bude na stěnu naneseno buď flexi lepidlo s perlinkou a obklad nebo se hydroizolace pačokuje a následně se nanese špric a břízolit.

Schodišťové stupně budou očištěny tlakovou vodou a praskliny budou vyspraveny epoxidovou třísložkovou opravnou hmotou s rychlým vytvrzením.

V poškozených místech budou základy odkopány a obetonovány pro zvýšení únosnosti. Praskliny a trhliny budou vyspraveny.

Vzhledem k použitému technickému řešení a použitým materiálům a technologiím (kamenná/ betonová konstrukce) je možno uvažovat o běžných asanačních postupech v případě likvidace objektu a možnosti recyklace většiny těchto materiálů a možnosti jejich opětovného použití ve stavebnictví i některých dalších odvětvích hospodářství. Z tohoto hlediska realizaci i běžnou provozní údržbu objektu zajistí stavební firmy s běžnou profesní skladbou zaměstnanců a subdodavatelů.

Návrh sanačních opatření počítá nejprve s odstraněním vrstvených obkladů a omítek až na původní železobetonovou nosnou konstrukci opěrných zdí. Na takto obnaženou nosnou konstrukci by se aplikovala sanační stěrka jako podklad pro další vrstvy. Konečnou povrchovou úpravu bude tvořit kombinace nové břízolitové omítky a obkladů z cihelných keramických pásků, které korespondují se vzhledem budovy gymnázia. Návrh počítá také s úpravou kamenných schodů v prostoru napojení na opěrné zdi. Dále budou provedeny nové hlavy opěrných zdí s přesahem a s odkapovou hranou. Celá konstrukce opěrných zdí bude opatřena hydrofobním nátěrem.

Dále bude na hranách opěrných zdí provedeno nové zábradlí s ocelovou nosnou konstrukcí a povrchovou úpravou žárovým zinkováním a exteriérovým komaxitovým nástřikem.

Úpravy jsou navrženy tak, že nedochází ke změnám ve statice objektu.

1.2. 	Stavebně konstrukční část

D.1.2.b. 	Technická zpráva

Svislé konstrukce

Zídky podél schodiště

Bude provedeno osekání starého obkladu a omítek až na betonový nebo kamenný podklad. Dále bude provedeno čištění stávajícího betonového nebo kamenného zdiva tryskáním. Očištěný podklad bude sjednocen cementovým postřikem a dále bude provedeno srovnání nanesením zátěrové malty (cementová jádrová soklová - ruční) a nanesením nepružné silikátové stěrkové hydroizolace s krystalizujícími účinky se schopností zaplňovat a utěsňovat spáry (u napojení  na schody či podesty se použije průžná silikátová hydroizolační stěrka). Poté bude na stěnu naneseno buď flexi lepidlo s perlinkou a obkladem klinkerovými cihelnými pásky nebo se hydroizolace pačokuje a následně se nanese špric a břízolitová omítka. Na hotový povrch bude aplikován hydrofobní nátěr.

Konstrukce schodiště

Schodišťové stupně budou očištěny tlakovou vodou a praskliny budou vyspraveny epoxidovou třísložkovou opravnou hmotou s rychlým vytvrzením.

Základové konstrukce

V poškozených místech budou základy odkopány a obetonovány pro zvýšení únosnosti. Praskliny a trhliny budou vyspraveny epoxidovou třísložkovou opravnou hmotou s rychlým vytvrzením.

Úpravy povrchů

Stávající omítky a obklady budou osekány a nosná část bude očištěna a vyspravena.

Nové povrchy budou tvořit pálené mrazuvzdorné keramické obklady lepené na flexi lepidlo s perlinkou a dále pak jednovrstvá cementová jádrová omítka (břízolit). Na stěně u schodiště u vstupu do šaten bude na krycí betonové desce provedena povrchová úprava z kamenného koberce.

Zpevněné plochy

Stávající vydlážděné plochy budou zrušeny a nahrazeny jednotnou betonovou vibrolisovanou dlažbou 60x40x4cm s tryskaným přírodním vzhledem. Lemování zpevněné plochy u stěn bude realizováno zahradním obrubníkem tl. 50mm a kačírkem (na netkanou textilii) v šířce 30cm.

Zámečnické práce

Veškerá zábradlí (i mimo schodiště) budou nová, žárově pozinkovaná. Na schodišti budou ze spodní strany madel zábradlí osazeny LED pásky. Na stěně podesty u točitého schodiště bude osazen nápis "GYMNÁZIUM NOVÝ JIČÍN" z nerezu podsvícený led světly.

Výsadba zeleně

Na horní podestě budou vysazeny 2 stromy do betonových vyvýšených obrub. Kolem stupňovitého terénního schodiště budou po stranách obnoveny výsadby keřových porostů s Hortenziemi. Trávník v okolí zamýšlených úprav bude po dokončení prací revitalizován a znovu oset. Mezi trávník a výsadbu keřů bude osazen neviditelný plastový zahradní obrubník.

Při samotné realizaci a dokončovacích pracích výše uvedeného díla je nutné dodržovat  následující zákony, vyhlášky, nařízení a platné technologické předpisy.

Jedná se především o :

VYHLÁŠKU 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a následujících novelizací 324/90 Sb. , 207/91 Sb. ,  352/2000 Sb.

Před zahájením prací budou vytýčeny všechny přípojky inženýrských sítí probíhající na dotčených pozemcích i pozemku investora. Projektová dokumentace pro stavební řízení nenahrazuje dokumentaci pro provedení stavby, kterou zajistí dodavatel stavby vybraný ve výběrovém řízení investorem. Změny použitých materiálů a technologií budou konzultovány s projektantem a odsouhlaseny po dohodě s investorem.

Kunín, 10 – 2018						Zpracoval: Ing. arch. Tomáš Kudělka