ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 730 39 179, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

Akce:         			Gymnázium Nový Jičín - úpravy vstupního prostoru

Místo stavby:        		parcela p.č. 561 a 579, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí

Investor:  			Gymnázium Nový Jičín, p.o.

Palackého 1329/50,

741 01 Nový Jičín

IČO: 00601675

_________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. 	Architektonicko-stavební řešení

D.1.2. 	Stavebně konstrukční řešení

| Gymnázium Nový Jičín - úpravy vstupního prostoru |  | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 tomas_kudelka@quick.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | Gymnázium Nový Jičín, p.o., Palackého 1329/50, NJ | # . |  |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 278 35 511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 10-2018 |  |  |  |
| OBSAH | ### D. TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | ### D |  |  |

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. 	Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.b. 	Technická zpráva

Akce:         			Gymnázium Nový Jičín - úpravy vstupního prostoru

Místo stavby:        		parcela p.č. 561 a 579, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí

Investor:  			Gymnázium Nový Jičín, p.o.

Palackého 1329/50,

741 01 Nový Jičín

IČO: 00601675

Předmětem projektové dokumentace je vybudování 6 parkovacích stání u budovy Gymnázia Nový Jičín na p.č. 359/2 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí. Na místě stavby bude shrnuta orniční vrstva a vykáceny keře. Stávající okapový chodník bude rozebrán. Nový okapový chodník bude tvořit pás říčního kameniva, lemovaný z jedné strany budovou školy a z druhé strany obrubníkem chodníkovým 1000x100x250 mm, který je zároveň obrubníkem pro zpevněnou plochu. Parkovací místa budou tvořeny zatravňovací dlažbou tloušťky 80mm.  Do spár zatravňovací dlažby bude nasypáno říční kamenivo. Tato nová dlažba bude z obou stran lemována  u nájezdu lemována silničním obrubníkem nájezdovým 1000x150x150 mm.

1.2. 	Stavebně konstrukční část

D.1.2.b. 	Technická zpráva

Zpevněné plochy

Předmětem projektové dokumentace je vybudování 6 parkovacích stání u budovy Gymnázia Nový Jičín na p.č. 359/2 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí. Na místě stavby bude shrnuta orniční vrstva a vykáceny keře. Stávající okapový chodník bude rozebrán. Nový okapový chodník bude tvořit pás říčního kameniva, lemovaný z jedné strany budovou školy a z druhé strany obrubníkem chodníkovým 1000x100x250 mm, který je zároveň obrubníkem pro zpevněnou plochu. Parkovací místa budou tvořeny zatravňovací dlažbou tloušťky 80mm.  Do spár zatravňovací dlažby bude nasypáno říční kamenivo. Tato nová dlažba bude z obou stran lemována  u nájezdu lemována silničním obrubníkem nájezdovým 1000x150x150 mm.

Při samotné realizaci a dokončovacích pracích výše uvedeného díla je nutné dodržovat  následující zákony, vyhlášky, nařízení a platné technologické předpisy.

Jedná se především o :

VYHLÁŠKU 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a následujících novelizací 324/90 Sb. , 207/91 Sb. ,  352/2000 Sb.

Před zahájením prací budou vytýčeny všechny přípojky inženýrských sítí probíhající na dotčených pozemcích i pozemku investora. Projektová dokumentace pro stavební řízení nenahrazuje dokumentaci pro provedení stavby, kterou zajistí dodavatel stavby vybraný ve výběrovém řízení investorem. Změny použitých materiálů a technologií budou konzultovány s projektantem a odsouhlaseny po dohodě s investorem.

Kunín, 10 – 2018						Zpracoval: Ing. arch. Tomáš Kudělka